Индивидуальный предприниматель

Родькина Анастасия Викторовна

ИНН 132708077285, ОГРН 316132700050376

430028, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Есенина, д. 21А, кв. 3

  8-963-149-39-13

E-mail: vanatova@yandex.ru

Заказчик: Латышов Сергей Иванович

ДОКУМЕНТАЦИя ПО ПЛАНИРОВКЕ территории,

ограниченной ул. Заповедная г. Ковылкино, включая

проект межевания, в части изменения межевания

земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110099:610.

| Индивидуальный предприниматель |  | А. В. Родькина |
| --- | --- | --- |

Саранск 2024

Оглавление

|  | РАЗДЕЛ 1. Проект межевания территории | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Общие сведения | 4 |
|  | 1.2. Анализ существующего положения | 5 |
|  | 1.3. Красные линии и линии регулирования застройки | 5 |
|  | 1.4. Проектное предложение по использованию территории | 5 |
|  | 1.5. Технико-экономические показатели проекта межевания | 7 |
|  | Приложения | 9 |
|  | Приложение 1. Характеристика образуемых земельных участков из земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости |  |
|  | Приложение 2. Каталог координат границ проектируемой территории Приложение 3. Постановление Администрации г.п. Ковылкино |  |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема размещения элемента планировочной структуры | ПМ-1 | 1:5000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1:200 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

РАЗДЕЛ 1. Проект межевания территории

1.1. Общие сведения

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Заповедная г. Ковылкино, включая проект межевания, в части изменения межевания земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110099:610, выполнено согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского поселения Ковылкино, утвержденного решением Совета депутатов г. п. Ковылкино от 08.09.2023г. №2;

- Правил землепользования и застройки г. п. Ковылкино от 08.09.2023г. №2.

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- Постановление Администрации г.п. Ковылкино;

- техническое задание;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка.

1.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена восточнее г. Ковылкино около санатория Мокща.

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с                      ул. Заповедная. В настоящее время на проектируемой территории расположены капитальные здания.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:24:0110099.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже проекта межевания территории.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых. Объекты культурного наследия на проектируемой территории и в непосредственной близости отсутствуют.

Данным проектом межевания в границах проектируемой территории не определяется местоположение лесных участков.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории».

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

-   чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

1.3 Красные линии и линии регулирования застройки

Проектом межевания территории не предусмотрено установление красных линии на проектируемой территории.

1.4. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Заповедная г. Ковылкино, включая проект межевания, в части изменения межевания земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110099:610 выполнено в связи с формированием границ земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110099:610 и земель, находящихся в  государственной или муниципальной собственности.

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, а также определен вид разрешенного использования и территориальная зона, в которой он расположен. Образование проектных границ земельного участка производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с видом разрешенного использования исходного земельного участка.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований. В проекте межевания не выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории.

На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Формирование проектных границ образуемого земельного участка производится следующим образом:

– образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110099:610 (площадью 91 кв.м. (:610/п1 на плане)) и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (площадью 74 кв.м (:Т/п1 на плане).

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается образование земельного участка в зоне Т зона транспортной инфраструктуры с видом разрешенного использования: для размещения гаража.

На проектируемой территории отсутствуют земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, в том числе возможные способы образования приведены в таблице 1. Образуемый земельный участок подлежит процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих и вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1.

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | для размещения гаража | 165 | образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 13:24:0110099:610 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

1.5. Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2024г | Состояние на расчетный срок 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0.1 | 0.1 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 0.1 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения гаража | га | 0.1 | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | - | - |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер (исходного участка) | Вид права | Местоположение (адрес) участка | Площадь участка, м2 | Категория земель | Вид разрешенного использования (по классификатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:24:0110099:610 | собственность | Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Заповедная, 3/10 | 91 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |

Приложение 2.

Каталог координат границ проектируемой территории

| Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 376550.26 | 1215133.46 |
| 2 | 376558.76 | 1215141.64 |
| 3 | 376556.59 | 1215146.70 |
| 4 | 376551.74 | 1215151.11 |
| 5 | 376542.22 | 1215140.84 |
| 6 | 376541.46 | 1215139.97 |
| 7 | 376549.44 | 1215132.65 |